フランスにおけるPCBの取扱い

令和6年（2024年）11月6日

大阪大学環境安全研究管理センター

中野　武

フランスにおけるPCB（ポリ塩化ビフェニル）汚染物の処理や管理は、環境保護や公衆衛生の観点から厳重に行われています。PCBは、有害な化学物質として1970年代から段階的に使用が禁止され、2001年には「ストックホルム条約」により国際的な規制が強化されました。フランスでは、この条約に従ってPCB汚染物の処理と管理を行っています。

主な取り組み:

1. 廃棄物の回収・処理: PCBを含む製品や機器（主にトランスやコンデンサなど）は、専門の廃棄物処理業者によって回収され、高温焼却や化学処理などで無害化されています。

2. 土壌や水域の浄化: PCBが漏出して汚染された土壌や水域の浄化活動も行われています。河川や湖沼でのPCB汚染が深刻な地域では、除去作業や封じ込め措置が取られています。

3. 規制とモニタリング: フランスの環境庁（ADEME）や地方自治体は、PCB汚染物の処理と管理に関して厳しい規制を設けています。また、PCB汚染の監視体制を強化し、環境中の濃度を定期的に測定しています。

4. リスクコミュニケーション: PCBの健康リスクについて一般市民に情報を提供し、汚染が疑われる地域では食物摂取に関する勧告を行っています。特に漁業が盛んな地域では、魚のPCB濃度を監視し、汚染が確認された場合は漁業活動の制限が課されます。

5. 将来の展望: フランスは、PCB汚染の完全な除去を目指し、持続可能な技術の導入や新たな浄化プロジェクトを推進しています。

これらの取り組みを通じて、フランスはPCB汚染の問題に対処し、環境と人々の健康を守るために継続的な努力を行っています。

フランスの環境・エネルギー管理庁（ADEME）は、PCB（ポリ塩化ビフェニル）汚染の管理と処理に関して、技術的な支援や規制の整備、環境保護のための政策を推進しています。ADEMEはPCB廃棄物の適切な処理を確保し、汚染の防止に努めており、特に以下の技術や対策を採用しています。

1. PCB廃棄物の処理技術

- 高温焼却処理: PCBは非常に安定した化合物で、分解が難しいため、高温（1200°C以上）での焼却が最も一般的な処理方法です。これにより、PCBを完全に分解し、無害化することが可能です。ADEMEは、この方法を推奨しており、適切な施設での焼却処理を監督しています。

- 化学的分解: PCBを化学薬品と反応させて分解する技術もあります。これには、還元反応や酸化反応を利用する方法が含まれ、特に高温焼却が適用できない場所での代替技術として研究・利用されています。

2. PCB廃棄物の分類と回収

ADEMEは、PCBを含む廃棄物を正確に分類し、効率的に回収するためのガイドラインを提供しています。特に、トランスやコンデンサなどの電気機器や、産業で使用される油類などがPCBを含む場合が多いです。

- 分類: PCB濃度に応じて廃棄物を「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分け、それぞれに応じた処理方法を適用します。特に高濃度のPCB廃棄物は、専用の処理施設で処理されます。

- 回収と輸送: PCBを含む機器や油類は、専門の業者によって安全に回収され、適切な方法で輸送されます。回収後は、適切な焼却適切な焼却施設又は処理工場で分解・無害化されます。

3. 汚染サイトの管理と浄化

- 土壌浄化技術: PCBが土壌に漏出した場合、ADEMEは汚染された土壌を掘削し、安全に処理します。バイオレメディエーションや物理的・化学的な浄化技術も開発されており、これにより土壌中のPCBを効率的に除去しています。

- 水域の浄化: 水質汚染に対しては、特定の技術でPCBを含む汚染物質を除去したり、封じ込める対策が取られています。水質のモニタリングと、汚染源の特定を進め、必要に応じて浄化活動が行われます。

4. 規制とモニタリング

ADEMEはフランス政府と連携し、PCBに関連する廃棄物の処理に関する厳格な規制を定めています。PCBを含む廃棄物は、その発生から最終処理までの全過程を厳重に追跡され、適切な施設での処理が義務付けられています。さらに、ADEMEは定期的なモニタリングを行い、環境中のPCB濃度を測定し、影響を評価しています。

5. リサーチと技術開発

ADEMEは、PCB廃棄物の処理技術や環境への影響を低減するための新技術の開発を支援しています。特に持続可能で効率的な浄化技術の研究に重点を置いており、学術機関や民間企業との連携を通じて、環境負荷の少ない処理方法の確立を目指しています。

これらの取り組みを通じて、ADEMEはフランスにおけるPCB廃棄物の適切な管理と処理を促進し、環境保護と公衆衛生の向上に努めています。

ヨーロッパにおけるPCB（ポリ塩化ビフェニル）汚染物の処理と管理は、環境保護と公衆衛生を重視した厳しい規制のもとで行われています。EU全体では、PCBの使用が禁止され、廃棄物の管理に関する統一的なルールが導入されています。各国はそれぞれの政策を整備し、適切な処理と管理を行っていますが、EU指令と国際的な枠組みに沿った共通の基準も存在します。

1. 欧州連合（EU）の規制

- PCB指令（Directive 96/59/EC）: この指令は、PCBやPCT（ポリ塩化テルフェニル）の使用と廃棄に関する基本的な規則を定めています。PCBを含む機器の使用は禁止され、特にトランスやコンデンサなどの電気機器に含まれるPCBの管理が厳しく規定されています。EU加盟国は、PCB廃棄物の回収、処理、最終的な無害化を含む適切な管理計画を策定することが求められています。

- ストックホルム条約: PCBは、POPs（残留性有機汚染物質）として、2001年に締結されたストックホルム条約によって規制されています。ヨーロッパ諸国はこの条約の締約国として、PCBの段階的な廃止と、PCBを含む廃棄物の無害化処理を進めています。

2. PCB廃棄物の処理技術

- 高温焼却: ヨーロッパ各国で最も一般的に採用されているPCB処理方法は、高温焼却です。PCBは安定した化学構造を持つため、高温（1100°C以上）での焼却によって完全に分解され、無害化されます。この技術は、ドイツやフランスなど多くのEU諸国で採用されており、専用施設での安全な処理が行われています。

- 化学分解: 高温焼却に代わる方法として、化学的分解も開発されています。特に、PCBを分解するための酸化や還元反応を利用した技術が研究されており、現場での処理やリサイクル可能な資源としての再利用が期待されています。

3. 土壌および水域のPCB汚染対策

- 土壌浄化: 工業地帯や過去にPCBが使用された地域では、土壌が汚染されているケースがあります。ヨーロッパでは、汚染された土壌を掘削し、焼却またはバイオレメディエーション（微生物による分解）などの技術を用いて浄化しています。特に、オランダやスウェーデンでは、土壌浄化技術が進んでいます。

- 水域の浄化: 河川や湖沼でのPCB汚染も深刻な問題です。汚染された底質の除去や、流出防止のためのバリア設置などの対策が取られています。例えば、ドイツのライン川やベルギーのスヘルデ川では、PCB汚染に対する監視と浄化が進行中です。

4. PCB管理のためのモニタリングと規制

- モニタリングプログラム: 各国は、PCBの排出源や汚染の程度を把握するためのモニタリングを行っています。これには、環境中のPCB濃度の定期的な測定、廃棄物の適切な処理が行われているかの監視などが含まれます。欧州環境機関（EEA）や各国の環境監督機関がその監視を担っています。

- 食品安全と漁業制限: PCBは生物に蓄積するため、特に魚類などの食品中のPCB濃度のモニタリングが行われています。汚染が確認された地域では、漁業活動が制限され、消費者向けに健康勧告が出されることもあります。北海沿岸の国々やバルト海周辺では、これらの取り組みが強化されています。

5. 欧州諸国の取り組み例

- ドイツ: ドイツでは、PCBの回収と無害化処理が徹底されており、特に汚染された産業地域での土壌浄化が進んでいます。また、高度な焼却技術が利用され、PCBの処理効率が高いです。

- スウェーデン: スウェーデンは、PCB汚染の管理において非常に厳しい基準を採用しています。特に、産業廃棄物や建設廃棄物に含まれるPCBの処理に重点を置いています。汚染が確認された土壌や水域の浄化活動も盛んです。

- フランス: フランスでは、PCB廃棄物の無害化処理のために高度な焼却施設を使用しています。また、国内でPCBが使用されていた機器のリストを作成し、管理の徹底を図っています。

6. 将来の課題

- PCB廃棄物の完全除去: 多くのヨーロッパ諸国は、2025年までにPCB廃棄物を完全に除去するという目標を掲げていますが、まだPCBを含む機器や汚染されたサイトが存在しており、完全な解決には時間がかかると予想されています。

- 持続可能な技術の開発: PCBの処理は非常にコストがかかり、環境負荷が大きいため、より持続可能で効率的な処理技術の開発が急務です。化学的分解や低温処理など、より環境に優しい技術の研究が進められています。

ヨーロッパ全体では、PCBの完全な除去を目指して技術開発と浄化活動が進行中であり、今後も各国の連携や国際的な取り組みが続けられる見込みです。

IARC

国際がん研究機関（IARC：International Agency for Research on Cancer）は、PCB（ポリ塩化ビフェニル）の毒性評価において、その発がん性に関する評価を行っています。IARCは、PCBを「ヒトに対する発がん性がある」物質として分類しており、具体的には「グループ1」に指定しています。この分類は、PCBに強い発がん性の証拠があることを示しています。

IARCによるPCBの発がん性評価の詳細

1. グループ1の分類

IARCは、PCBを1997年にグループ2A（おそらくヒトに発がん性がある）からグループ1（ヒトに対して発がん性がある）に変更しました。この決定は、疫学研究や動物実験のデータに基づいています。特に、ヒトの疫学研究では、PCBに長期間曝露された労働者や特定の地域住民において、特定のがんのリスクが増加していることが確認されました。

2. PCBによる発がんのメカニズム

PCBは、複数の異なる異性体や混合物を含む化学物質群で、毒性や発がん性は異なる異性体によって異なります。しかし、IARCは総じてPCBが以下のメカニズムで発がん性を示す可能性があると指摘しています：

- 遺伝子変異: PCBは、直接的にDNAに損傷を与える可能性があり、これが発がんの原因となると考えられています。

- エピジェネティックな影響: PCBは、遺伝子発現に影響を与え、細胞の増殖や分化に関与するシグナル伝達経路を攪乱することで、発がんを促進することが報告されています。

- 免疫抑制効果: PCBは、免疫系にも影響を与え、免疫監視機能を低下させることががんのリスクを増大させる要因となり得ます。

3. 疫学的証拠

PCBへの曝露に関連する疫学研究では、特定のがんとの関連が明らかにされています。例えば、以下のがんのリスクが増加することが報告されています：

- 肝細胞がん（肝臓がん）: PCB曝露と強い関連が見られるがんの一つです。PCBは肝臓に蓄積しやすく、長期間の曝露によって肝臓細胞の異常増殖を引き起こすことが確認されています。

- 悪性黒色腫: 皮膚がんの一種である悪性黒色腫も、PCB曝露との関連が指摘されています。

- その他のがん: 乳がんや非ホジキンリンパ腫との関連も報告されていますが、これらの関係についてはさらなる研究が必要とされています。

4. 動物実験の証拠

動物実験では、PCBが複数の動物種において発がん性を示しており、特にラットやマウスで肝臓がんや腫瘍の発生が観察されています。これらの実験結果は、PCBが広範な発がん性を持つことを示唆しており、ヒトへのリスクが高いことを支持するものとなっています。

IARCの考え方と提言

IARCは、PCBがヒトに対して発がん性があるとの評価をもとに、以下の点を強調しています：

- 曝露の削減: PCBの使用はすでに世界的に規制されていますが、PCBは環境中で長期間残留しやすいため、特に汚染された地域やPCBを含む廃棄物の適切な処理により、曝露のリスクをさらに削減することが重要です。

- リスクの監視: PCB汚染のある地域や、PCBに職業的に曝露された人々については、がんリスクに対する監視と健康管理が必要です。特に高リスクの職業群（電気機器の修理や処理に携わる作業員など）では、曝露を最小限に抑えるための防護措置が求められています。

まとめ

IARCは、PCBをヒトに対して発がん性がある物質（グループ1）として位置付けており、長期間のPCB曝露が特定のがんのリスクを増大させることを強調しています。この評価に基づき、PCB汚染の管理や曝露リスクの削減が世界的に進められています。

海外PCB廃棄物の受入れ

フランスでは、ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の処理に関して、国内での適切な処理を推進しています。PCBは環境や健康に有害な物質であり、フランスを含む多くの国でその使用と廃棄が厳しく規制されています。

フランスのPCB廃棄物処理基準は、PCB濃度が50mg/kg以上のものを対象としています。

これは、オーストラリアと同様の基準であり、イギリスやドイツの10mg/kg、アメリカやカナダの2mg/kg、日本の0.5mg/kgと比較すると、相対的に高い数値です

また、フランスは循環経済型社会の構築を目指しており、2020年2月に施行された循環経済法により、廃棄物の削減や資源の再利用を促進しています。

この法律の下、PCB廃棄物の適切な処理と管理が強化されています。

さらに、フランスは欧州連合（EU）の一員として、PCB廃棄物の輸出入に関するEUの規制にも従っています。

EUでは、PCB廃棄物の越境移動に関して厳格な規制があり、特定の条件下でのみ輸出入が許可されています。

総じて、フランスは国内外の規制に基づき、PCB廃棄物の適切な処理と管理を行っています。

海外からのPCB廃棄物の受け入れについては、EUの規制や国内法に従い、慎重に対応しています。

廃棄物の輸入処理

フランスでは、海外からのPCB廃棄物の輸入処理について非常に厳格な規制を設けています。フランスはEUの一員として、PCB廃棄物の越境移動に関するEU規制に従っており、PCB廃棄物の輸入には環境保護や健康安全の観点から厳しい基準が課されています。

具体的には、PCB廃棄物の輸入は、輸入元の国で適切な処理ができない場合や、フランスでの処理が環境や健康へのリスクを減少させると証明される場合に限られます。また、PCB廃棄物の輸送・処理に伴うリスクを最小限にするため、輸送方法や処理施設に関する厳格な規制が課されています。

さらに、フランス国内では、循環経済の推進や有害物質の管理に関する法律も適用されており、廃棄物輸入の際にはPCB含有濃度や安全な処理体制の確認が必要です。フランスは持続可能な廃棄物管理を目指しているため、輸入PCB廃棄物の処理は例外的な状況でのみ行われ、基本的には輸入を慎重に管理しています。

【取材協力】

Kurt Straif (IARC); Catherine Munschy (IFREMER); Mikael Motelica-Heino, (Orlean University); Veronique de Nailly (Wellington Inc); Philippe Marchand, (ONIRIS)

フランスにおける家庭ごみの取り扱いと分別